KIESERLING Industriefußboden GmbH	FAX: 040 – 7 33 23-50

Albert-Schweitzer-Ring 22

22045 Hamburg

Ausschreibung / Kostenvorplanung KIESERLING ® Stahlfaserbetonsohle

Einheitspreis und Gesamtpreis werden von KIESERLING angegeben

Position    Beschreibung

- Stahlfaser-Betonsohle

m²

Einheitspreis		      EUR	               	Gesamtpreis                      EUR

KIESERLING- STAHLFASERBETONSOHLE, dges=  	cm wie folgt herstellen:

Stahlfasergehalt:		kg/cm³, Faser mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

- PE-Unterlagsfolie 200 my liefern und auf einem tragfähigem Feinplanum
1-lagig verlegen (Planum bauseits)

- Lieferung und Einbau eines Randstreifen aus extrudiertem Schaumstoff,

gegen alle aufgehenden Bauteile (ohne Randfugenverguss)

- Lieferung von Stahlfasern und Integration in den Beton mittels eines Luftgebläses

- Lieferung Beton C 25/30, (Ao = 40 cm, Afl = 48 cm)

- Betonverflüssiger liefern und integrieren zur Schwindmaßreduzierung.

- Beton lt. Rezeptur in einer Dicke von d= 	cm einbauen mittels

Lasermessverfahren, verdichten und maschinell abreiben mittels Flügelglätter,

Ebenflächigkeit nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3

- Ausbildung der Arbeits- und Scheinfugen durch maschinelles Einschneiden,

b= 3 mm, Tiefe nach Erfordernis, incl. Anfasen, ohne Verguss.

- Verdübelung der Tagesfeldfugen

- Nachbehandlung der fertigen Sohle mit einem Curing gegen zu frühes Austrocknen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

2						m²

Einheitspreis __________ EUR

Betonpumpengestellung als Zulage zur POS. 1, (incl. ca. 40 m Rohrleitung)

- Auf den Einsatz der Pumpe kann nur dann verzichtet werden, wenn die
gesamte Fläche direkt und zerstörungsfrei mit Lieferfahrzeugen befahren
werden kann.

Die Durchfahrtsbreiten/-höhen der Tore  und in der gesamten Halle müssen
dabei mindestens b/h = 3,0 m / 4,0 m betragen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

3				m²

Einheitspreis __________ EUR

Verguss der Feldfugen gemäß der POS 1, mit einem elastischen Kunststoffverguss
- so spät wie möglich - als Zulage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

4				m²

Einheitspreis __________ EUR

Hartstoffschicht d = 8 mm (ca. 12 kg/m² Hartstoffanteil) gemäß DIN 18560
aus Korodur VS 05, o. glw., Hartstoffgruppe A, DIN 1100, liefern und
monolithisch einbauen, als Zulage zur POS. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

5				m²

Einheitspreis __________ EUR

Hartstoffschicht d = 10 mm (ca. 16 kg/m² Hartstoffanteil) gemäß DIN 18560
aus Korodur VS 05, o. glw., Hartstoffgruppe A, DIN 1100, liefern und
monolithisch einbauen, als Zulage zur POS. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

6				m²

Einheitspreis __________ EUR

Lieferung und Einstreuung eines Mineralhartstoffgemisches aus Korodur VS 05,
o. glw., Hartstoffgruppe A, DIN 1100, Oberflächenhärtung ca. 3 – 5 kg/m²,
als Zulage zur POS. 1, alternativ zur Hartstoffschicht

BITTE BEACHTEN SIE!

Besonders in Norddeutschland gelten hinsichtlich der Gesteinskörnung
(Kies, Sand etc.) wegen des hohen Anteils aufschwimmender Bestandteile
und wahrscheinlicher Alkalireaktionen unsere Bedenken bezüglich einer
einwandfreien Oberfläche der Sohle, wenn nicht Hartstoffschichten gemäß
DIN 18560 eingesetzt werden. „Einstreuungen“ können dieses Problem
nicht verhindern!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

7				m²

Einheitspreis __________ EUR

Mehr- bzw. Minderstärke des Betons der POS. 1 je 1 cm/m², incl. Stahlfasern und
Einbau als Zulage zur POS. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

8				m

Einheitspreis __________ EUR

Verzinktes Winkelprofil (60/60/6 mm) für Torbereiche liefern und einbauen (incl. Anker),

jedoch ohne Schweißarbeiten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

9				 m²

Einheitspreis __________ EUR

Wärmedämmung, d =			cm, aus Roofmate SL oder gleichwertig,

auf bauseitig entsprechend abgesenktem Unterbau, liefern und auf dem
PLanum verlegen,	als Zulage zur POS. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

10				m²

Einheitspreis __________ EUR

Herstellung von einseitigem Gefälle (max. 2%), als Zulage zur POS. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

11				m

Einheitspreis __________ EUR

Beidseitiges Anarbeiten an bauseits gesetzte Rinnen oder Schienen mit
anschließender Reinigung nach dem Betonieren, ohne Fugenausbildung,
als Zulage
(Abschalungsarbeiten sowie Aussteifung und Abdeckung der Rinnen bauseits.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

12				m

Einheitspreis __________ EUR

Anarbeiten an bauseits gesetzte Bodenabläufe mit anschließender
Reinigung nach dem Betonieren, ohne Fugenausbildung,
als Zulage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

13				m

Einheitspreis __________ EUR

Anarbeiten an vorhandene höhengleiche Flächen wie z.B. bauseitige
Profile, Gruben etc., (1-seitig) als Zulage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

14				m

Einheitspreis __________ EUR

KIESERLING – PRESSFUGEN – PROFIL

Typ KS 140+ bei Sohlenstärken von 14 – 16 cm

Typ KS 170+ bei Sohlenstärken von 17 – 20 cm

Typ KS 210+ bei Sohlenstärken von 21 – 26 cm

Typ KS 270+ bei Sohlenstärken von 27 – 31 cm

als beidseitigen Kantenschutz, aus Schwarzmetall, bei starkem Stapler
bzw. Schwerlastverkehr im Bereich der Tagesfeldfugen, ohne Verguss,
liefern und einbauen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

15				m

Einheitspreis __________ EUR

Randfugenverguss b = 5 mm, mit elastischem Kunststoffverguss,
liefern und einbauen (technisch sinnvoll frühestens nach 12 Monaten)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

16				m²

Einheitspreis __________ EUR

Randfugenverguss b = 10 mm, im Bereich der Stützen, mit elastischem
Kunststoffverguss, liefern und einbauen (technisch sinnvoll frühestens
nach 12 Monaten)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

17				m²

Einheitspreis __________ EUR

Herstellung der Ebenflächigkeit nach DIN 18202, Tab.3, Zeile 4,
als Zulage zur Pos. 1, jedoch nur in Verbindung mit einer Hartstoffschicht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angebotssumme (netto):    ___________ EUR

zzgl. MWST 16%:	         	___________ EUR

Angebotssumme:		___________ EUR

Frau / Herrn

Name

Firma

Position

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

(Vorwahl, Rufnummer)

Telefax

(Vorwahl  Rufnummer)